# PAXAR Monarch

# 9640

# Série

# UŽIVATELSKÁ   PŘÍRUČKA

# 1. Základní vlastnosti

Tiskárna Monarch 9640 je termo transférová/termo tiskárna etiket s možnosti tisku čárových kódů, grafiky a textů.

Možnosti tiskárny

- Metoda PEEL MODE – automatické odlepení etikety od nosného materiálu. Slouží pro snadnou aplikaci etikety přímo z tiskárny. Tiskárna má PEEL MODE senzor pro automatické vytištění následující etikety.

- Kompaktibilitu s dalšími systémy pomoci PCL jazyka

- Dodávka obsahuje software pro návrh a tisk etiket pod Windows. Jedná se o software firmy Teklynx, SPEEDY LABEL. Tento software pracuje metodou WYSIWYG.

- Dále dodávka obsahuje ovládače pro systém Windows – tiskárna se chová jako standardní tiskárna v systému a je možno na ní tisknout z libovolné aplikace běžící pod Windows.

- Sériová i paraelní komunikace s PC.

- 203 nebo 300 DPI rozlišení tiskové hlavy

Balení tiskárny obsahuje následující položky

- Tiskárna

- Síťový adaptér

- Diskety se softwarem a ovladačem pro Microsoft Windows

- Uživatelskou příručku

- Jedno balení TTR pásky

- Jedno balení etiket

Provozní vlastnosti

Tabulka 1. ukazuje možnosti jednotlivých funkčních prvků tiskárny

| Číslo | Název | Funkce | Použití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | On/Off – vypínač | Zapnutí/Vypnuti tiskárny | - On – normálni operace - Off – Zavedení etiket a TTR pásky |
| 2 | FEED - tlačítko | Vyjetí prázdné etikety | - Stiskni – posun o jednu etiketu - Stiskni a podrž zatímco se tiskárna zapíná – tisk diagnostiky tiskárny - Stiskni – pokračováni tisku , když bliká READY led dioda - Stiskni – zrušeni tisku |
| 3 | READY - LED Dioda | Ukazuje status tiskárny | - Zelená – Tiskárna je připravena - Přerušovaná – Pausa – stiskni tlačítko FEED |
| 4 | POWER – LED Dioda | - Tiskárna je zapnuta - Tiskárna je v rešimu chyby | - Nesvítí – tiskárna je vyonuta - Zelená – Tiskárna je zapnuta - Přerušovaná – Chyba tiskárny |
| 5 | Konektor napájení | Konektor pro připojení napájení ze zdroje | Zde se připojí konektor napájení ze zdroje tiskárny |
| 6 | RS232 port | Komunikace | Spojení s PC přes seriové rozhraní terminálové, nebo KDU |
| 7 | Paraelní port | Komunikace | Spojení s PC přes paraelní rozhraní ( Centronics ) |
| 8 | Vrchní kryt | Ochrana etiket a TTR pásky |  |

Připojení tiskárny na síť 220V

- Přepněte hlavní vypínač do pozice „0“

- Připojte zdroj do zásuvky a konektor „Jack“ zapojte do tiskárny

- Hlavní vypínač přepněte do pozice „I“

Připojení tiskárny k počítači

- Tiskárnu je možno připojit standardním kabelem CENTRONICS přes paralelní port počítače. Kábel je součásti dodávky tiskárny

- Alternativně je možno tiskárnu připojit přes sériové rozhraní RS 232. Kábel pro toto připojení není součásti tiskárny a je ho možno objednat.

Vložení etiket a termotransférové pásky

### Vložení role etiket

Roli etiket je možno vložit přímo do tiskárny – průměr 9 cm, nebo pokud máte etikety ve větším návinu a do tiskárny se nevejdou, je možno etikety položit za tiskárnu, popřípadě dokoupit volitelný doplněk – Externí držák etiket.

Instalace etikety pro tisk

- Zvedněte vrchní kryt tiskárny

- Povolte zarážky, které drží tiskovou hlavu. Zarážky jsou po obou stranách tiskové hlavy

- Zvedněte tiskovou hlavu

- Pod tiskovou hlavou jsou dvě bílé vodítka pro etikety. Levé je pevné. Pravé vodítko posuňte do krajní pravé polohy.

- Ujistěte se, že role etiket není nijak zalepená

- Podstrčte etikety pod tiskovou hlavou a vytáhněte je před tiskárnu

- Nasaďte etikety do externího nebo interního držáku

Nastavte pravou zarážku etiket pod tiskovou hlavu tak, aby etikety byly fixovány a neměly vůli do stran.

- Zavřete tiskovou hlavu, obě zarážky musí zacvaknout

- Zavřete horní kryt.

### Instalování termotransférové fólie

- Zvedněte vrchní kryt tiskárny

- Uvolněte tiskovou hlavu pomocí dvou zámku po stranách a zvedněte ji.

- Rozbalte TTR pásku

- Vložte TTR pásku dle obrázku. Plný kotouč s páskou se umístí na spodní stranu a prázdnou dutinku na horní stranu

- Konec TTR pásky přetáhněte přes tiskovou hlavu a nalepte na prázdnou dutinku

- Odviňte TTR pásku dokud nebude na tiskové hlavě černá barvící vrstva

- Zavřete tiskovou hlavu

Poznámka : Tato procedura není potřebná, pokud používáte etikety s tepelně citlivým papírem – termo etikety

5 . Instalace ovladače tiskárny

Součásti tiskárny je disketa s ovladačem pro Microsoft Windows 3.1/95/98/NT3.51/NT4. Pomoci tohoto ovladače můžete tiskárnu používat ve všech aplikacích běžícívh pod Microsoft Windows.

Pro Windows 95/98/NT4.0

- Vložte disketu do disketové mechaniky

- Stiskni „Start“

- Stiskni „Nastavení“

- Stiskni „Tiskárny“

- Spusťte „Přidat tiskárnu“

- Stiskni „Další“

- Zvolte zda jde o síťovou nebo lokálni tiskárnu – ( pokud máte tiskárnu připojenou na počítači kde instalujete ovladač, zvolte lokální)

- Zvolte „Z diskety“

- Zvolte cestu na disk a:

- Zvolte „OK“

- Vyberte tiskárnu – Label Dr 200 pro 9642, nebo Label Dr 300 pro tiskárnu 9643

- Zvolte Další

- Jako komunikační port zvolte LPT1 resp. LPT2 resp LPT3

- Jestli si nejste jisti, zkuste LPT1

- Pro připojení tiskárny přes sériové rozhraní zvolte COM1 resp COM2

### Nastavení parametrů

- Zvolte „Start“ „Nastavení“ „Tiskárny“

- Na tiskárně Label Dr 200 resp. 300 stiskněte pravé tlačítko a v menu zvolte „Vlastnosti“

V nastavení parametrů můžete nastavovat tyto vlastnosti

- Tiskový port

- Zdroj papíru

- Nastavení kontrastu

- Nastavení doplňků – nůž …

- Rychlost tisku

Instalace softwaru pro návrh a tisk etiket – SPEEDY LABEL

- Instalace z CD ROMu

Musíte mít Windows 3.1 nebo vyšší

- Po nainstalováni Windows vložte CD ROM se softwarem Speedy Label do mechaniky. Instalační menu se spustí automaticky

- Z položky Product zvolte Instalaci softwaru

- Z volby nastavení jazyka zvolte česky jazyk

- Zvolte Instalaci a software se naistaluje na váš počítač

- Pro prohlížení příručky zvolte Manual

- Instalace z disket

- Vložte první disketu označenou Speedy Label disk 1 do disketové mechaniky

- Zvolte – „Start- Spustit“

- Do řádku napište „a:Install“

- Instalace Vás povede pokyny na monitoru

¨

- Výběr komunikačního portu

Tiskárna má dvě tiskové rozhraní pro komunikaci s počítačem. Sériové a paraelní. Pro komunikaci můžete zvolit libovolný port. Paraelní je rychlejší.

Sériový port má 9 pinů a paraelní port 36 pinů. Součásti dodávky je komunikační kábel pro komunikaci pomoci paraelního portu

Odstraňování poruch

Tiskárna Monarch 964x má dvě LED diody pro komunikaci s obsluhou. Tabulka ukazuje možné problémy a jejich odtraňování

| indikace LED diod | Význam |
| --- | --- |
| Obě diody svítí | Tiskárna je zapnuta a připravena pro tisk |
| Obě diody blikají ve stejné fázi | Jeden z následujících problému - Došly etikety - Senzor pro snímání mezery mezi etiketami hlásí problém - Uvíznutí etiket - Problém senzoru pro kontrolu přítomnosti etiket |
| Obě diody blikají v opačné fázi | Jeden z následujících problému - Došla TTR páska - TTR páska se přetrhla, nebo navinula na váleček v tiskárně - Problém sensoru kontrolující TTR pásku |
| POWER LED bliká | Jeden z následujících problému - Napětí v sítí je příliš vysoké - Vysoká teplota tiskové hlavy - Přetečení paměti - Chyba hlavní procesorové desky |
| Obě diody jsou vypnuté | Jeden z následujících problému - Tiskárna není zapnuta - Spálená pojistka ve zdroji - Chyba hlavní procesorové desky - Vadné LED diody |